Załącznik Nr 1B do SIWZ – Pakiet nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET nr 2:    Dostawa sprzętu  komputerowego wraz z oprogramowaniem do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

1.Komputer typu All-in-One – 16 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer stacjonarny. Typu All in One, komputer wbudowany w monitor. W ofercie wymagane jest podanie modelu producenta komputera. |  |
| 2 | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji bazodanowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna |  |
| 3 | Procesor | Procesor wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik min. 13 800 punktów według stanu na dzień ogłoszenia https://www.cpubenchmark.net/ UWAGA: Wykonawca w formularzu oferty zobowiązany jest podać wynik oferowanych procesorów w teście PassMark - CPU Mark i typ procesora . |  |
| 4 | Pamięć operacyjna RAM | Min 8GB (1x8192MB) DDR4 z możliwością rozbudowy do min 32GB |  |
| 5 | Parametry pamięci masowej | Min 500GB SATA 7200 RPM |  |
| 6 | Matryca | Rozmiar matrycy / plamki | min.21” / max. 0,28mm |
|  |  | Rozdzielczość | min 1920x1080 |
|  |  | Jasność / kontrast | min. 250 cd/m² / min. 600:1 |
| 7 | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition, wbudowane dwa głośniki |  |
| 8 | Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 21 ‘’ Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) lub kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki), Obudowa musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Wbudowany system diagnostyczny służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami. W szczególności musi sygnalizować min. : - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - awarię BIOS’u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. |  |
| 9 | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami operacyjnymi (jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy nie później niż w dniu dostawy dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację produktu). |  |
| 10 | Bezpieczeństwo | Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Wbudowany system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika dostępny z poziomu szybkiego menu boot’owania umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System oparty o minimalne funkcjonalności : • sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego • test procesora i test pamięci • test portów USB • test dysku twardego, |  |
| 11 | BIOS | BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI. Pełna obsługa BIOS za pomocą klawiatury i myszy oraz samej myszy. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego oprogramowania (w tym również systemu diagnostycznego ) i podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o min.: - wersji BIOS, - nr seryjnym komputera, - dacie wyprodukowania komputera, - ilości zainstalowanej pamięci RAM, - sposobie obsadzeniu slotów pamięci z rozbiciem na wielkości pamięci i banki : - typie zainstalowanego procesora, - zainstalowanych dyskach twardych, w tym informacja o pojemności, - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej, - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego, - Możliwość włączenia/wyłączenia wbudowanej kamery - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość wyłączenia/włączenia karty sieciowej - Możliwość włączenia/wyłączenia kontrolera SATA - Możliwość wyłączania portów USB w tym: - wszystkich portów USB - tylko portów USB znajdujących się na przednim panelu obudowy, - tylko portów USB znajdujących się na tylnym panelu obudowy., - pojedyńczo portów USB |  |
| 12 | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 lub równoważny dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu nie później niż w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia) - Deklaracja zgodności CE (nie później niż w dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia) - Potwierdzenie spełnienia kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta jednostki (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A., zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt. 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 lub równoważny dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram |  |
| 13 | Warunki gwarancji | - Min 3 lata gwarancji świadczonej na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta – załączyć dokumenty potwierdzające nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia W przypadku awarii dyski twarde zostają u Zamawiającego |  |
| 14 | Wsparcie techniczne producenta | - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. - Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – do należy dołączyć link strony nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia . |  |
| 15 | Oprogramowanie | - SYSTEM OPERACYJNY. Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional 64 bit lub równoważny + klucz licencyjny Windows 10 Professional musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać instalację systemu operacyjnego na podstawie dołączonego nośnika bezpośrednio z wbudowanego napędu lub zdalnie bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. Oferowany dostarczony system jak i również przy reinstalacji nie może wymagać aktywacji klucza licencyjnego za pośrednictwem telefonu i Internetu), przez równoważny rozumie się system operacyjny spełniający wymagania opisane w załączniku A do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 2. PAKIET BIUROWY. Microsoft Office 2019 w języku polskim zawierający minimum Ms Word, Ms Excel, Ms PowerPoint, MS Outlook lub równoważne: - oprogramowanie musi zapewniać bezproblemowy odczyt i przetwarzanie dokumentów wytworzonych i zapisanych w rodzimym formacie w aplikacjach Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint w wersjach 2003-2019 (wspierający formaty plików .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) bez potrzeby stosowania dodatkowych narzędzi konwertujących - wydruk musi wyglądać identycznie bez konieczności dodatkowej jego edycji, wszystkie funkcje oraz makra muszą działać poprawnie a ich wynik musi być identyczny jak w przypadku MS Office 2019 PL bez konieczności dodatkowej edycji dokumentu - pełna wersja produktu, oprogramowanie nie może posiadać ograniczeń czasowych oraz funkcjonalnych - licencja – bezterminowa, musi umożliwiać bezpłatną aktualizację produktu w całym okresie wsparcia technicznego i pozostawania w ofercie rynkowej - dołączony nośnik z wersją instalacyjną pakietu Szczegółowe wymagania wobec pakietu biurowego równoważnego z Microsoft Office 2019 zawarte są w załączniku A. |  |
| 16 | Złącza i porty | Wbudowane porty: - min. 1 x Display Port out - min. 6 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min. 4 porty USB na tylnym panelu obudowy (w tym min. 2 porty USB 3.1 gen.1) oraz min. 2 porty USB na bocznym panelu obudowy Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. - karta WiFi AC - Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), - Płyta główna dedykowana do danego urządzenia wyposażona w : min. 2 złącza pamięci z obsługą do min 32GB DDR4 pamięci RAM, min. 1 złącze do dysku twardego; min. 1 złącze M.2 dedykowane dla karty WiFi - Klawiatura USB w układzie polski programisty - Czytnik kart multimedialnych czytający min. karty SD - Mysz laserowa USB Opakowanie musi być wykonane z materiałów podlegających powtórnemu przetworzeniu. |  |

2. Drukarka laserowa monochromatyczna sieciowa z duplexem – 7 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Prędkość druku | min. 40 stron A4 na minutę |
| 2 | Wydajność w cyklu roboczym | min. 80 000 stron miesięcznie |
| 3 | Obsługa papieru: | - Taca boczna: min. 50 arkuszy; rozmiary od min 76 x 127 mm do 216 x 356 mm - Taca główna: min. 250 arkuszy; rozmiary od min 99 x 147 mm do 216 x 356 mm - Wyjście papieru na min. 150 arkuszy - Obsługa papieru : taca boczna: 60–220 g/m²; taca główna: 60–163 g/m² |
| 4 | Automatyczne drukowanie dwustronne | Tak |
| 5 | Czas druku pierwszej strony | maksimum 9,5 sekundy |
| 6 | Jakość druku | min. 1200 × 1200 dpi |
| +7 | Pamięć | min. 512 MB |
| 8 | Języki opisu strony : | Emulacja PCL 6 / 5e, zgodność z PostScript 3, PDF Direct, TIFF, JPEG |
| 9 | Łączność | - USB 2.0, - Ethernet 10/100/1000 Base-TX, - WiFi |
| 10 | Funkcje druku : | sortowanie, automatyczny druk dwustronny, N stron na arkuszu, plakat, broszura, niestandardowy rozmiar strony, dopasowanie do strony, skalowanie, tryb szkicowy, drukowanie z USB, planowanie pracy, drukowanie z dysku lokalnego, zapisywanie, zapisywanie i drukowanie |
| 11 | Obsługa nośników: | Papier archiwalny, dokumentowy, karton, niestandardowy, koperty, o dużej gramaturze, etykiety, o małej gramaturze, zwykły, z nadrukiem, makulaturowy, folie |
| 12 | Toner | Toner startowy na min 2500 stron, obsługa tonera o wydajności min 15000 stron |
| 13 | Warunki gwarancji | - Min. 2 lata gwarancji producenta świadczonej na miejscu u klienta - Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego od momentu zgłoszenia - Firma serwisująca powinna posiadać ISO 9001:2000 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz powinna posiadać autoryzacje producenta – dokumenty złożyć nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. |
| 14 | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu - należy dołączyć link strony nie później niż w dniu dostawy przedmiotu zamówienia. |

3) Zasilacz awaryjny UPS   - 16 sztuk  (tego samego producenta i tego samego modelu)

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc pozorna | Min. 400 VA |
| 2 | Moc rzeczywista | Min. 240 Wat |
| 3 | Liczba i rodzaj gniazdek z utrzymaniem zasilania | Min 3 x PL (10A) French/Belgian |
| 4 | Liczba, typ gniazd wyj. z ochroną antyprzepięciową | Min 3 x PL (10A) French/Belgian |
| 5. | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | Min. 1,5 min |
| 6. | Diody sygnalizacyjne – min. | praca z sieci zasilającej, praca z baterii |
| 7. | Alarmy dźwiękowe – min. | praca z baterii; - znaczne wyczerpanie baterii; - przeciążenie UPSa |
| 8. | Gwarancja | Min.2 lata |

4) Materiały eksploatacyjne (tonery) do drukarki laserowej monochromatycznej  sieciowej z duplexem  z poz. 2 –  12 szt. (kpl) (tego samego producenta i tego samego modelu)