Załącznik Nr 1B do Ogłoszenia o zamówieniu – Pakiet nr 2

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

# PAKIET nr I.    Dostawa przełączników sieciowych  oraz pendrive do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.

# 1. Przełącznik sieciowy – 10 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)

Switch Cisco SF350-48P-K9-EU (tego samego producenta i tego samego modelu)

| # Lp. | # Nazwa komponentu | # Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj obudowy | # Montowany w szafie Rack 1U |
| 2 | Rodzaj Przełącznika | Zarządzalny przez GUI, Warstwy 3 |
| 3 | Porty | Nie mniej niż 48 x 10/100 Nie mniej niż 2 SFP oraz 2 x 10/100/1000/SFP stosowane zamiennie Combo |
| 4 | Przepustowość | Minimum 17 Gbps |
| 5 | Przepustowość (pakiet 64-bajtowy) | Minimum 13 Mpps |
| 6 | Pakiet buforowania | Minimum 24 Mb |
| 7 | Obsługa ramij Jumbo | Minimum 9216 bajtów |
| 8 | PoE | Tak co najmniej 382W (48 Portów) |
| 9 | Pamięć Ram | Co najmniej 512 Mb |
| 10 | Pamięć Flash | Co najmniej 256 Mb |
| 11 | Wiatraki (FAN) | Co najmniej 3 |
| 12 | Obsługa protokołu QoS | Tak (802.1p) |
| 13 | Wymiary (szer./głęb./wys.) | 44 cm x max. 35 cm x 4.4 cm |
| 14 | Waga | Max 6 kg |
| 15 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |

# 2. Pendrive – 50 szt. (tego samego producenta i tego samego modelu)

Pendrive Samsung 32GB BAR Plus Titan Gray 200MB/s (tego samego producenta i tego samego modelu)

| # Lp. | # Nazwa komponentu | # Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność | # minimum 32 GB |
| 2 | Interfejs | USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) |
| 3 | Prędkość odczytu | minimum 200 MB/s |
| 4 | Dodatkowe informacje: | Metalowa obudowa (brak części ruchomych) |
| 5 | Gwarancja | Minimum 60 miesięcy |